模型消毒操作指引

1、灌注模型的个人防护按标准预防措施，穿防水工作服戴防护面罩。

2、硅橡胶印模清洁消毒方法：

（1）清洁方法：流水下冲洗30s，滴干。

（2）消毒方法：①手工消毒：取适量的1000mg／L含氯消毒液浸泡2—3rain，弃去浸泡消毒液，流水下冲洗30s，滴干，灌注模型。②机械消毒：模型自动清洗机清洁消毒后灌注模型（按使用说明操作）。

3、藻酸盐等亲水性印模消毒方法：

（1）清洁方法：流水下冲洗30s，滴干。

（2）消毒方法：取适量的1000mg／L含氯消毒液浸泡2-3min，弃去浸泡消毒液，流水下冲洗30s，滴干，灌注模型。

4、石膏模型消毒方法：紫外线照射或臭氧消毒石膏模型30-60min；也可以选用医用高温消毒柜（按使用说明操作）进行消毒。

5、模型灌注不得在诊室内进行，灌模室要与诊室分开，设污染区、消毒区及清洁区，有通风设备。

注：违反本制度规定者，相应责任人每次绩效考核得分扣3分，情节严重造成较大后果者，由总经理酌情严肃处理。